Опросный лист по внедрению высоковольтных 3-35кВ

систем компенсации реактивной мощности

Вариант А, когда мощность установки/установок КРМ не может быть задана заказчиком для просчета и требуется техническое решение с нашей стороны с выбором мощности установки/установок КРМ:

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение энергосистемы, к которым будет подключаться КРМ, кВ |  |  |
| 2 | Количество энерговводов предприятия, мощности силового (ых) трансформатора (ов) |  |  |
| 3 | Предоставить однолинейную схему электропитания предприятия или (однолинейные схемы внутризаводских подстанций). Если на вводах установлены счетчики коммерческого технического учета активной / реактивной энергии — указать их установку на схеме и их показания согласно п.4). |  |  |
| 4 | Показания счетчика (ов) активной и реактивной энергии на вводе (ах) предприятия, за 1 сутки (с интервалом 0,5 или 1 час), желательно в различные периоды года (зима, весна, лето, осень). Для информации можно взять данные получасовок, которые передаются в энергоснабжающую компанию ежегодно. |  |  |
| 5 | Показания входного коэффициента мощности COS Ф на вводе (ах) предприятия (или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ), Диапазон показаний коэффициента мощности в различное время суток и периоды года (зима, весна, лето, осень). Это показания до внедрения КРМ. |  |  |
| 6 | Желаемый коэффициент мощности после внедрения системы компенсации на вводе/ах предприятия или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ. |  |  |
| 7 | Суточное и ежемесячное потребление активной или реактивной мощности на вводе/ах предприятия или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ (в кВт*час, в кВАр*час). По возможности, предоставить данные в различные периоды года (зима, весна, лето, осень). |  |  |
| 8 | Присутствие в энергосети, куда будет подключаться установка/установки КРМ, высших гармоник тока и напряжения. Если производились замеры, необходимо их предоставить (в особенности, интересуют высшие гармоники напряжения и полный коэфф. гармоник THD U). Если замеры не производились, наша компания готова их выполнить для вас. Для подготовки выполнения замеров необходимы данные: однолинейная схема предприятия или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ, указанные на ней существующие приборы учета (счетчики, амперметры), а также трансформаторы тока, которые можно использовать для подключения анализатора сети |  |  |
| 9 | Если замеры не будут производиться, просим предоставить основные данные по мощным источникам нелинейных искажений на вашем предприятии (это необходимо для оценки гармоник в энергосети). Данные по источникам НИ нужны только для энергосистемы, куда ставится установка КРМ, т.е. касательно только распредустройства или части секции шин (при секционировании). Необходимые данные: - вид источника НИ, - ном. мощность источника НИ, - входное напряжение источника НИ |  |  |
| 10 | Средняя стоимость потребленных 1 кВар*час и 1 кВт*час применительно к Вашему предприятию, грн с НДС |  |  |
| 11 | Объемы ежемесячных выплат за потребление и генерацию реактивной мощности применительно к Вашему предприятию |  |  |
| 12 | Укажите предполагаемые точки подключения установки/ок КРМ к энергосети предприятия или энергоучастка на однолинейной схеме (или укажите № ячейки) |  |  |
| 13 | Условия окружающей среды в местах предполагаемой установки шкафов КРМ: - размещение шкафов внутри или снаружи помещения (если снаружи, укажите предпочтительный тип конструкции КРМ: щитовой или контейнерный) - диапазон температур окружающей среды в местах установки КРМ летом и зимой, - диапазон значений относительной влажности, - возможные механические воздействия (вибрации, удары). |  |  |
| 14 | Если система КРМ внедряется на энергообъектах, имеющих 2 и более энерговводов и при этом распредустройства имеют 2 и более секций силовых шин, функционально разделенных секционными выключателями, возможно требуется установка сумматора сигналов от двух трансформаторов тока. При этом режим работы распредустройства предполагает его работу как от двух (или более) вводов независимо, так и от одного из вводов. В этом случае укажите режимы работы секционных выключателей распредустройства. |  |  |
| 15 | Необходима ли поставка сопутствующих электромонтажных материалов и кабельно-проводниковой продукции для монтажа и подключения установок КРМ на объекте |  |  |
| 16 | Необходим ли монтаж и/или наладка системы КРМ на объекте |  |  |
| 17 | Ваши соображения относительно внедрения систем КРМ (АУКРМ) на предприятии |  |  |

Примечание по п.9: к предоставлению данных по источникам нелинейных искажений необходимо отнестись со всей ответственностью, так как гармоники являются основным источником выхода из строя компонент установок КРМ (конденсаторов, контакторов, защитно-коммутационной аппаратуры).  Неправильно технически подобранные компоненты КРМ могут быстро выходить из строя и стать причиной пожара в установке КРМ. Основным следствием воздействия гармоник и резонанса на частотах субгармоник является перегрузка конденсаторов и соотв. их перегрев. Последствия: постепенная или мгновенная потеря конденсаторами емкости, их вздутие или разгерметизация (взрыв), сгорание силовых контактов у контакторов, сгорание защитных предохранителей или автоматических выключателей.

Вариант В, когда заказчик определился с мощностью установки/установок КРМ и требуется только коммерческое предложение с нашей стороны:

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и мощности запрашиваемых установок КРМ |  |  |
| 2 | Конфигурация установки КРМ: количество ступеней х мощность каждой ступени, кВАр |  |  |
| 3 | Вид установки КРМ: - автоматическая (регулируемая) - статическая (нерегулируемая) - смешанная статическо-автоматическая - реактированная (с тюнинг/детюнинг реакторами при высоких значениях гармоник в энергосети) |  |  |
| 4 | Необходимость поставки в составе КРМ вводной ячейки. Если вводная ячейка необходима, укажите вид используемого вводного аппарата: - выключатель нагрузки с предохранителями - вакуумный (элегазовый) автоматический выключатель |  |  |
| 5 | Защитные аппараты на каждой ступени: - высоковольтные предохранители |  |  |
| 6 | Способ коммутации ступеней: |  |  |
|  | - высоковольтные вакуумные контакторы (какие ступени оснащаются) |  |  |
|  | - высоковольтные вакуумные автоматические выключатели (какие ступени оснащаются) |  |  |
|  | - выключатели нагрузки, для нерегулируемых установок (какие ступени оснащаются) |  |  |
| 7 | Требования к регулятору реактивной мощности - функции мультиметра (отображение токов, напряжений, измерение гармоник регулятором) - наличие текстового или графического дисплея - наличие интерфейса RS-485 - наличие программного обеспечения для ПК (для дистанционного мониторинга за работой системы КРМ) |  |  |
| 8 | Требования быстрой разрядки конденсаторов (для более быстрого переключения ступеней): - устанавливаются специальные высоковольтные разрядные реакторы на каждую ступень, укажите ступени, которые должны быть оснащены разрядными реакторами Примечание: установка таких реакторов существенно удорожает систему КРМ. |  |  |
| 9 | Необходимость установки антирезонасных реакторов (при наличии в энергосети существенных величин гармонических искажений): |  |  |
|  | - детюнинг (указать до какой гармоники или детюнинг-фактор, а также какие ступени оснащаются реакторами) |  |  |
|  | - тюнинг (указать до какой гармоники или тюнинг-фактор, а также какие ступени оснащаются реакторами) |  |  |
| 10 | Оболочка установки КРМ: |  |  |
|  | - для установки внутри помещения/цеха или на открытом воздухе (для открытого воздуха укажите предпочтительный тип конструкции КРМ: щитовое или контейнерное исполнение) |  |  |
|  | - степень защиты оболочки шкафов, IP |  |  |
|  | - ограничения по габаритным размерам шкафа/щита/контейнера КРМ (если да, то какие) |  |  |
| 11 | Наличие системы обогрева/охлаждения/кондиционирования в шкафах установки КРМ |  |  |
| 12 | Наличие измерительных приборов на вводе установки КРМ: - амперметры (требуемое количество или согласно ПУЭ) - вольтметры (требуемое количество или согласно ПУЭ) |  |  |
| 13 | Комплектующие, из которых должна быть изготовлена установка КРМ: |  |  |
|  | 1. Высоковольтные конденсаторы (нами применяются изделия следующих фирм-производителей): - Circutor (Испания) - RTR (Испания) - ISKRA (Словения) - ETI (Словения) - ZEZ Silko (Чехия) - Samwha (Корея) - Elektronicon (Германия) - EASTEL (Китай) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 2. Защитно- коммутационные элементы (нами применяются изделия следующих фирм-производителей): 2.1 Высоковольтные контакторы: - LS (Корея) - Hyundai (Корея), - АВВ (Германия) - Schneider Electric (Германия) - или указать предлагаемого вами производителя 2.2 Высоковольтные автоматические выключатели: - LS (Корея) - Hyundai (Корея), - Таврида Электрик (Украина) или РЗВА (Украина) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 3. Регуляторы реактивной мощности: - KMB Systems (Чехия), - KBR (Германия), - Epcos (Германия), - Beluk (Германия), - BMR (Чехия) - Control Applications - Kael (Турция) - RTR (Испания) - Lifasa (Испания) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 4. Защитные предохранители: - отеч. пр-ва - ETI (Словения) - SIBA (Япония) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 5. Реакторы детюнинговые/тюнинговые: - BMR (Чехия), - ZEZ Silko (Чехия) - Elektronicon (Германия) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 6. Оболочка шкафа: - собственного производства с качественной порошковой покраской - европейского производства |  |  |
| 14 | Требуется ли установка в систему КРМ сумматора сигналов от двух трансформаторов тока. Сумматор необходим в случае, если система КРМ устанавливается в распредустройствах, имеющих 2 и более секций силовых шин, функционально разделенных секционными выключателями. При этом режим работы распредустройства предполагает его работу как от двух (или более) вводов независимо, так и от одного из вводов. |  |  |
| 15 | Требуется ли поставка трансформатора тока, устанавливаемого отдельно в энергосистеме вашего предприятия, сигнал от которого подается на регулятор реактивной мощности. Если – да, укажите ток первичной обмотки ТТ, а также метод установки (на кабель или силовую шину) и габариты проходного отверстия трансформатора. |  |  |
| 16 | Особые требования Заказчика |  |  |

Примечание: при запросе нескольких установок КРМ по ВАРИАНТУ В вышеуказанная  таблица должна быть заполнена на каждую установку КРМ (скопируйте таблицу и добавляйте внизу в соответствии с количеством установок КРМ).

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

Для расчета срока окупаемости установки компенсации реактивной мощности просим предоставить данные пунктов из таблицы варианта А – пункты 7, 10, 11.

Информация о заказчике:

| Наименование компании: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефоны компании: |  |  |  |  | корпорат. e-mail: |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |  |  |

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749